# 实验室“三废”处理措施

实验室“三废”的处理是指对实验室产生的废气、废液、废渣进行回收和综合利用，如暂时不能利用的，则进行无害化处理，以达到国家规定的排放标准。

一、废气：

1、实验室里某些毒害性较小的气体，一般通过通风橱排放到高空大气中或者直接用换气扇排气。

2、下列实验应在通风橱内进行：

（1）取浓NH3·H2O、浓HCl、浓HNO3、Br2 等易挥发的试剂。

（2）制备或反应产生具有刺激性的、恶臭的或有毒的气体（如H2S、NO2、Cl2、CO、

SO2、HF 等）。

（3）加热或蒸发HCl、HNO3 等溶液。

（4）溶解或消化试样。

（5）毒害性较大的气体，要经过吸收瓶吸收后进行处理。有些废气可用吸附剂吸附，然后排放，如：Cl2、H2S、SO2、NO2、HF 等酸性气体用碱液吸收。NH3 用H2SO4 溶液吸收。

二、废液：

1、废酸（或废碱）液的处理：将废酸与废碱中和（用PH 广泛试纸检验是否为近中性）后倒入废液桶。

2、有机废液的处理：对可以回收利用的溶剂应及时回收。做性质实验产生的少量的有毒废，通过加适量的氧化剂氧化后倒入废液桶。

3、含重金属离子废液的处理：处理重金属离子废液最经济、最有效的方法是加入Na2S 或NaOH，使重金属离子形成难溶性的硫化物或氢氧化物而分离除去。

三、废渣：

1、实验室里产生的下列固体废弃物：玻璃器皿碎片、夹带滤渣的滤纸、碎瓷片、火柴棍等，作为一般的生活垃圾处理。

2、实验过程中产生的少量废渣：无毒的，直接倒入废液桶内；有毒的，根据它们的化学性质处理后倒入废液桶内。每次做完实验都要倒废液桶，经过处理过的废液倒入生活污水池内。